一、设计的目的

1．通过课程设计，掌握水处理工艺选择、工艺计算的方法，掌握平面布置图、高程图及主要构筑五的绘制方法，掌握设计说明书的写作规范。

2．本设计是水污染控制工程教学中一个重要的实践环节，要求综合运用所学的有关知识，在设计中掌握解决实际工程问题的能力，并进一步巩固和提高理论知识。

二、设计基础资料

1. 城市概况——江南某城镇位于长江冲击平原，占地约 6.3km2，呈椭圆形状，最宽处为 2.4 km ，最长处为 2.9 km 。

2. 自然特征——该镇地形由南向北略有坡度，平均坡度为 0.5 ‰，地面平整，海拔高度为黄海绝对标高 3.9 ～ 5 .0m ， 地坪平均绝对标高为 4.80 米 。 属长江冲击粉质砂土区，承载强度 7 ～ 11 t/m 2 ，地震裂度 6 度，处于地震波及区。全年最高气温 40 ℃ ，最低 -10 ℃ 。夏季主导风向为东南风。极限冻土深度为 17 cm 。全年降雨量为 1000 mm ，当地暴雨公式为 i = (5.432+4.383*lgP) / (t+2.583) 0.622 ， 采用的设计暴雨重现期 P ＝ 1 年，降雨历时 t=t 1 +mt 2 , 其中地面集水时间 t 1 为 10 分钟，延缓系数 m=2 。污水处理厂出水排入距厂 150 米 的隋塘河中，隋塘河的最高水位约为 4.60 米 ，最低水位约为 1.80 米 ，常年平均水位约为 3.00 米 。

3. 规划资料——该城镇将建设各种完备的市政设施，其中排水系统采用完全分流制体系。规划人口：近期 30000 人， 2020 年发展为 60000 人，生活污水量标准为日平均 200 L / 人。工业污水量近期为 5000 m 3 /d ，远期达 10000 m 3 /d ，工业污水的时变化系数为 1.3 ，污水性质与生活污水类似。生活污水和工业污水混合后的水质预计为： BOD 5 = 200 mg/L ， SS = 250 mg/L ， COD = 400 mg/L ， NH 4 ＋ -N ＝ 30 mg/L ，总 P ＝ 4 mg/L 。规划污水处理厂的面积约 25600 m 2 ，厂区设计地坪绝对标高采用 5.00 m ，处理厂四角的坐标为：

X — 0 ， Y — 140 ； X — 0 ， Y — 0 ；

X — 175 ， Y — 140 ； X — 190 ， Y — 0 。

污水处理厂的污水进水总管管径为 DN800 ，进水泵房处沟底标高为绝对标高 0.315 m ，坡度 1.0 ‰，充满度 h/D = 0.65 。

要求污泥处理工艺采用：“污泥浓缩→污泥消化→污泥脱水”或“污泥前浓缩→污泥消化→污泥后浓缩→污泥脱水”或“污泥浓缩→污泥一级消化→污泥二级消化→污泥脱水”工艺。

4. 处理后水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）》二级标准。

三、设计内容

1. 设计说明书

（1） 说明城市基础资料、设计任务、工程规模、水质水量、工艺流程和选择理由，根据规范选择设计参数、计算主要构筑物的尺寸和个数、确定主要设备（特别是曝气设备及系统的计算和选型）的型号和数量等；

（2）要求对各构筑物进行计算

各构筑物的计算过程、主要设备（如水泵、鼓风机等）的选取、污水处理厂的高程计算（各构筑物内部的水头损失查阅课本或手册，构筑物之间的水头损失按管道长度计算）等；说明书中应画出构筑物简图、标注计算尺寸。

2. 设计图纸

图纸右下角为设计图签，注明图名、比例、学生班级、姓名等。
（1）污水处理厂总平面布置图1张。

- 要求以计算或选定尺寸按一定比例绘出全部处理构筑物、及附属建筑物、道路、绿化、厂界。厂区内构筑物布置要合理，可按功能划分成几个区域（如：污水处理区、污泥处理区、办公及辅助区等）。标注构筑物外形尺寸、平面位置（可用相对坐标（x, y）表示，以某点的相对坐标为零点）。

- 绘出各种管渠、阀门、检查井等（例如：污水管、放空管、排泥管、回流污泥管、超越管、总事故管、空气管、上清液管、沼气管等）。标注管径、渠道尺寸、长度和坡度。

- 在右上角绘出指北针。

- 绘制管线等图例

- 列表说明图中构（建）筑物的名称、数量和尺寸。

- 图纸布局要美观。

（2）污水处理厂高程布置图。

① 在污水与污泥处理流程中，要求沿污水、污泥在处理厂中流动的最长路程绘制流程中各处理构筑物、连接管渠的剖面展开图（从污水进厂的粗格栅起，至处理后的排水渠）。

② 图中要画出设计地面线、构筑物中水面线及标高，标注各构筑物的顶部、底部及水面线标高，标注构筑物名称、连接管的管径。

③ 在图纸左侧画出高程标尺线。

④ 图纸布局要美观。

四、主要参考资料
1. 《排水工程》；

2. 《给水排水设计手册》第一、五、十、十一册等；

3. 《室外排水设计规范》（GB 50014－2006）等。

4 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）。

5 期刊杂志：给水排水、中国给水排水等。

6 崔玉川 等编， 城市污水处理厂处理设施设计计算，化工出版社，2004。

7 孙力平 等编，污水处理新工艺与设计计算实例，科学出版社，2001。

8 张志刚 等编，给水排水工程专业课程设计，化学工业出版社，2004。