《大气污染控制工程》课程设计任务书

- 一、课程设计的题目

- 某车间烟尘治理工程系统设计

- 二、课程设计的目的

通过课程设计进一步消化和巩固本门课程所学内容，并使所学的知识系统化，培养运用所学理论知识进行净化系统设计的初步能力。通过设计，了解工程设计的内容、方法及步骤，培养学生在熟悉、贯彻国家环境保护法及其有关政策下，确定大气污染控制系统的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。

三、设计原始资料

（1）车间面积与12台产生污染的电弧炉的相对位置如图1所示。此图仅给出方柱及污染源相对位置，门及窗位置由设计定。

（2）电弧炉共12台，炉外径为φ900mm，炉与炉中心间距3500mm，炉台面距离地面高为1.2m。电弧炉在加热熔炼矿石时产生大量矿物粉尘，以轻微速度发散到尚属平静的空气中。

（3）在每个污染设备电弧炉上都设置一个升降式集气罩，工作时，罩边距电炉炉口的距离为100~200mm。当更换电极时，向上推升降式集气罩，推至罩边距平台上电弧炉的距离为2000mm左右。

（4）烟气温度：90-100 ℃，压力：101.325kPa。

（5）烟尘浓度约800~1000mg/Nm3，烟尘中含有石灰石及金属矿物。

（6）管道和集气罩均采用钢板制作，钢管相对粗糙度K=0.15，排气筒口离地面高度14m。

（7）有关尺寸：墙厚240mm，方柱500X500。

要求设计一个通风除尘系统，采用合理的工艺来处理车间内的粉尘和有害气体，出口排气粉尘浓度室外达《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准，室内达国家卫生标准（相应的标准和参数查手册）。

- 四、设计内容和要求

  - 集气罩的设计

控制点控制速度V的确定，集气罩排烟量、尺寸的确定。

  - 净化系统设计方案的分析确定。

  - 除尘器的比较和选择：确定除尘器类型、型号及规格，并确定其主要运行参数。

  - 管网布置及计算：确定各装置的位置、管道布置及管内流速。并计算各管段的管径、长度、烟囱高度和出口内径以及系统总阻力。

  - 风机及电机的选择设计：根据净化系统所处理烟气量、烟气温度、系统总阻力等计算选择风机种类、型号及电动机的种类、型号和功率。

  - 门窗位置、数量根据需要自行设计。

  - 编写设计说明书：设计说明书按设计程序编写。包括方案的确定、设计计算、设备选择和有关设计的简图等内容。课程设计说明书应有封面、目录、前言、正文、小结及参考文献等部分。文字应简明、通顺，内容正确完整，书写工整，装订成册。

  - 图纸要求

- 除尘系统图1张（3号图）。系统图应按比例绘制、标出设备、管件编号，并附明细表。

- 除尘系统平面、剖面布置图2~3张（3号图），如图1中设备管件应标注编号，编号应与系统图对应。布置图应按比例绘制。车间及电弧炉绘制可以简化，但应能表明建筑外形和主要结构形式。在平面布置图中应有方位标志（指北针）。

- 学生在限定时间内，在老师指导下，必须独立、全面地完成此课程设计。

- 五、主要参考书目

[1] 郝吉明，马广大主编. 大气污染控制工程(第二版) [M]. 北京: 高等教育出版社，2002.

[2] 吴忠标主编. 大气污染控制工程. 杭州: 浙江大学出版社，2001.

[3] 孙一坚主编.工业通风[M].北京：中国建筑工业出版社，2010，3

[4] 魏先勋，马菊元，陈信常等主编. 环境工程设计手册(修订版). 长沙: 湖南科学技术出版社，2002.

[5] 刘天齐. 三废处理工程技术手册(废气卷). 北京: 化学工业出版社，1999.

[6] 张益，赵由才主编. 生活垃圾焚烧技术. 北京: 化学工业出版社，2000.

[7] 周兴求主编. 环保设备设计手册-大气污染控制工程. 北京：化学工业出版社.

[8] 金国淼. 除尘社备. 北京：化学工业出版社.

[9] 孙颐主编. 袋式除尘技术与应用. 机械工业出版社.

其他有关设计书籍等。

附图1